アイソパラメトリックソリッドモデルの計算上の注意点

要素形状上について

要素の形状は、立方体に近いほど精度が高くなります。

要素の厚さが小さい場合（板バネ形状）の場合、撓み方向の要素数を多くしないと計算精度か低くなります。

固定点の与え方について

薄板に近いものは、特に固定方法について注意が必要です。

ポアソン比による、形状の変化に対して、なるべく自由に変形出来る様に指定します。

左図の様な場合、完全な固定点を中心に膨らみが発生しますがこの時、この膨らみを押さえるような固定の方法とすると、膨らみを押さえる為の大きな圧縮応力が発生します。

左図は板の先端を外力で変形させる場合ですが、ボアソン比による変形を考慮した固定方法です。

ＦＥＭの計算も早く終了すると同時に計算結果も正確な値を得ることが出来ます。

計算方法による結果の差

例、

幅　４㎜　　　板厚　0.2㎜　　　長さ　40㎜　　　荷重　0.2N

ＳＵＳ３０１

有限要素法　梁の微少撓み計算による場合

撓み量　　8.64㎜

有限要素法　梁の大撓み計算による場合

撓み量　8.44㎜

最大応力

299N/㎜2

板バネ計算の場合

撓み量　8.3㎜

最大応力

292N/㎜2

アイソパラメトリックソリッドモデル微少撓み計算の場合

最大撓み

8.47㎜

最大応力

321N/㎜2

アイソパラメトリックソリッドモデル大撓み計算の場合

最大変位

8.31㎜

ﾗｰﾒﾝ微少撓み計算

最大変位

8.64㎜

ﾗｰﾒﾝ大撓み計算

最大変位

8.44㎜

幅　４㎜　　　板厚　0.2㎜　　　長さ　40㎜　　　荷重　0.2N

| 計算方法 | 撓み量 | 最大応力 |
| --- | --- | --- |
| ｱｲｿﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ微少撓み | 8.47 | 277N/㎜２ |
| ｱｲｿﾊﾟﾗﾒﾄﾘｯｸ大撓み | 8.31 | 273N//㎜２ |
| ﾗｰﾒﾝ微少撓み | 8.64 | 302N/㎜2 |
| ﾗｰﾒﾝ大撓み | 8.44 | 299N/㎜２ |
| 板バネ | 8.25 | 292N/㎜2 |

長さ４０㎜程度のものを８㎜程度撓ませるのであれば、計算方法が違っても、計算結果に大きな差は発生しません。

計算方法による結果の特性

大撓み計算の場合、各計算毎に、応力を計算し、加算するが要素の向きが変わっても、計算方向が変わらない為、要素の向きが大きく変化する場合、応力の加算値が正確に計算されない場合があります。要素の節点の回転角を求め、修正する方法もありますが、現在は修正していません。

但し、要素が殆ど移動しない固定点近傍の要素の応力については、逆に非常に精度良く計算されます。

又、変位形状は正確に計算されます。

微少撓み計算の場合と、大撓み計算の場合で、今回の例題では、微少撓み計算を使用した方が撓み距離が大きくなっていますが、形状によっては、大撓み計算を使用した方が大きく撓む場合があります。