本プログラムについて

本プログラムは、

１．仮データーの作成

２．入力データーの編集

３．入力データーのチェック

４．微少撓み外力、変位計算（ＦＥＭ）

５．応力計算の指定応力解析の指定

６．応力計算応力の計算

７．大撓みＦＥＭ計算

８．計算結果の表示

の８つのプログラムから構成されています。

初めて、計算を行う場合は、上記の１～６、８を順番に行う事に成ります。

７の大撓みＦＥＭ:計算は、特に撓みの大きい場合に使用します。この場合は、応力計算も同時に行います。応力解析は、要素中心と、３×３×３の２７点計算で、指定は出来ません。

応力解析の指定をする場合は、計算後、応力計算の指定、応力計算を実行してください。

前データーの小変更の場合は、２の入力データーの編集で、要素の追加削除、外力、固定点、節点座標の変更を行い、新しいファイル名を付けて保存して使用すれば良いでしょう。

上記プログラム実行は、メニュー画面より実行します。

計算は２０節点のアイソパラメトリック、共役勾配法で計算されます。

FEM計算時に大量のメモリーを必要とする為、プログラムが各段階に分かれています、又、分割する事により、各ルーチンのデバッグを容易にし、バグの発生を少なくしています。

計算は全て倍精度で計算されます。

最初の頃のバージョンでは、単精度で行っていましたが、完全に収束せず、大きな計算誤差が発生する場合がありましたので、倍精度に変更しました。

倍精度の場合、計算は全て演算用の子プロが使用されるので、単精度に対し、演算速度が遅くなることはありません。

現在のパソコンは、メモリーが可成り多くなっており、ここでの要素数1000より多くの要素数を扱うことが出来ますが、要素の作成を自動的に行わないと、要素データーの作成に多大の時間を浪費する事になるので、1000位が限度でしょう。

(本計算のFEM計算で使用するメモリーは6M程度です、計算時には、要素数に応じてメモリーを確保する為、計算する要素数が少なくなれば、使用するメモリー量も多少すくなくなります。)

計算丸印の付いた番号順に行えば出来ます。

前ページでも説明したように、大撓みの場合は、ＦＥＭの時、応力の解析も同時に実行されます。

応力解析の位置の指定は出来ません。

もし、微小撓みと、大撓みを間違えて計算しても、計算上のエラーはでません。

大撓みで計算後、微小撓みの応力計算をしてしまった場合は、応力の計算結果に大きな差が発生します。

再度、大撓みの計算をして下さい。

微小撓の場合は、微小撓み計算でも、大撓み計算のどちらで計算しても、計算結果にはほとんど影響しません。

データー作成時の注意として、特に単位には、注意して下さい。

仮データーの作成時、デフォルトで、数種類の材質データーが、入っていますが、基本単位は、長さ ｍｍ、荷重 Ｎ，密度 Ｋｇ／mm3、弾性係数　Ｎ／ｍｍ2です。

使用するパソコンの使用、性能について

メモリーの消費

全てのルーチンを同時に起動しなければ、一番メモリーを消費する、大撓みFEM計算でも、２０Ｍ程度です。

(全てを同時に起動すると、６０Ｍ以上消費します、他のアプリケーションも同時に、起動し、ハードディスクへのスワップが発生するような、状態は避けてください。)

ＦＥＭ計算時のみ、要素数により、メモリーの消費量が変化しますが、メモリーの消費量は最小１３Ｍ最大２０Ｍ程度です。

通常のＷｉｎｄｏｗｓのシステムで有れば、問題有りません。

ハードディスクの空き容量

ハードディスクの空き容量は、１００Ｍ程度もあれば十分です。

メモリー　１２８Ｍ　（ＷｉｎＸＰの場合、２５６M）

ＣＰＵ　　２Ｇ以上　（速いほど良いのは当然です、特に浮動小数点演算速度が重要です）

解析する要素の数が、２００を超えると、ＦＥＭ計算に非常に時間が掛かるようになります。

２ＧのＣＰＵで、一時間程度掛かることになります。

特に、大撓み計算では時間が掛かるので、計算分割数を　５　程度に設定するのが良いでしょう。

仮データーの作成

最初にデーターを作成する場合は、出来る限り、実際に近い形で仮のデーターを作成する事により、データー入力の手間を省くことが出来ます。

自分で作成したデーターが増えれば、それを利用して、修正する事により、データー作成の時間短縮が出来るようになるでしょう。

ここでは、X方向、Y方向、Z方向の分割数、分割したそれぞれの辺の長さ、図形の原点座標を作成します。

材料のデーターとして、材質の値(縦弾性係数、ボアソン比)を入力します、この値を最初は全ての要素の材料として、データーが作成されます。

最後に、データー識別の為のタイトルを付け、ファイルを作成して終了です。

材料名(材質名)は、入力出来ません。

最初にファイルを作成したディレクトリー(ホルダー)が、デフォルトのディレクトリー(ホルダー)となり、以後の入力データーの編集から、計算結果の表示までのデフォルトのディレクトリー(ホルダー)となります。

分割数の入力

最初に、なるべく実際の形状に近い状態になるように、Ｘ方向の分割数、Ｙ方向の分割数、Ｚ方向の分割数を決定します。

要素の追加、削除、座標の変更は、形状の編集で可能なので厳密に考える必要はありません。

要素の数は、１0００を越えないようにして下さい。

仮データーとしては、１２０0０迄可能ですが、計算は１０００迄です。

１0００以上になった場合は、データーの編集時に、１０００迄に減らす必要があります。

要素の各辺の長さ入力

次に、各辺の長さを入力します。

この場合も、実際の形状に近い値を入力する事により、形状の修正がかなり楽になります。

長さの単位は、何でもかまいませんが、材質のデーター、外力、変位等の単位を全て統一する必要があります。

材質のデーターとして、デフォルトの値を使用する場合は、長さは㎜、荷重はＮ、質量はＫｇを使用します。

基準座標の入力

基準となる原点の座標を入力します、この座標が、図形の原点座標となります。

仮の材質入力

要素の中で、一番多く使用されている代表の材質を入力します。

材質の追加変更は、形状の編集で要素を指定行えます。

ここでは、全ての要素を同じ材質としてデーターを作成します。

材質として、代表的なものが数種類入っているので選択することが出来ます。

タイトルの入力

計算に使用される訳ではないのですが、ファイル名だけでは、何のデーターか判らなくなるのを防止する為、タイトルをつけます。

このタイトルは、計算の結果作成される全てのファイルの最初の行につけられます。

仮データーの保存

タイトルを、入力するとデーターの保存画面が現れます。上書きするのならば、ファイル名を選択し、新しくする場合は、新規のファイル名をつけて保存します。

拡張子（*.DDA）は自動的に負荷されます。

イニシャルファイルについて

仮データーを作成し保存したホルダー（ディレクトリー）が、イニシャルファイルに書き込まれ、それ以後のデーターの編集から、計算結果の表示まで、デフォルトのディレクトリーが、仮データー作成時のディレクトリーと成ります。

強制的に変更したい場合は、実行ファイルと同じホルダー（ディレクトリー）にある‘ＦＥＭ３２００．ＩＮＩ’ファイルを適当なテキストエディターで変更して下さい。

入力データーの編集

データーの編集には、入力データーの編集を使用します。

入力データーの編集を起動し、仮のデーター作成で作成したファイル、又は、変更が必要なファイルほ指定してファイルをOPENし編集変更します。

要素の追加、削除、座標の変更

三次元データーファイルを開き編集する

仮データーの作成で作られたデーター、又は、変更を生じた場合、図形データーの編集を行います。

データーは一般的な、アスキー文字で書かれているので、テキストエディターで直接編集することも出来ますが、図形を確認しながら修正した方が、正しく修正が出来ます。

ファイルの拡張子は､*.DDAでそれ以外は計算用として使用出来ません。

画面左上のプルダウンメニューのファイル－＞開くをマウスで選択すると、ファイルを開くダイアログが現れます。

ファイル名を選択して、開くボタンを押すと、ファイルを読み込みます。

この時、途中で確認ボタンが出ますが、これは単に確認をしているだけで、何も実行されません。間違えて違うファイルを読み込んでしまうことがあるので、タイトルを確認しているだけです。

間違えてしまった場合は、もう一度ファイル－＞開くから正しいファイルを開いて下さい。

編集時データーの復帰

データーを間違えて変更してしまった場合は、一度だけ、元へ戻す事が出来ます。

メニューの編集－＞元へ戻すにより戻す事が出来ます。

特に、要素を削除して後で気がついた場合は、元へ戻すことが出来ません。

新しいファイル名をつけて保存し、変更前のファイルを開いて再度修正をして下さい。

（保存せず、変更前のファイルを開いてＯＫです。）

要素の追加

要素の追加モードには、面指定の数と、面の位置関係により、七通りの方法があります。

六通りまでは、全てつながっている面に対する追加で、最後の一つは、離れている面同士の接続となります。

本プログラムで使用する基本データーは、三次元のアイソパラメトリックで、一つの要素の節点数が２０点で構成されているため、手作業での追加、削除は困難を極めます、極力本ソフトを使用して下さい。

要素の節点

要素の節点の並びは、上図の様であり、変更は出来ない。

８カ所の角の節点が基本の四角形の節点で、その間の節点は、角の二つの節点を結ぶ二次曲線が通る節点となる。

一面指定による要素の追加

要素の節点を二カ所以上、上図の様に、角でなく、中間の節点を対角線上に指定すると認識しやすい。

認識されると、自動的に、赤枠で囲まれ、面の中心に青●が表示される。

要素の追加ボタンをマウスでクリックすると、指定した面の要素と対象の形の要素が指定面に追加される。

他面指定による要素の追加

面を多数指定する場合は、二面で向かい合うような状態で離れている場合を除いて、面の辺がつながっている必要があります。

繋がっていないと、離れた面となり、立方体を形成出来ません。

この場合も、一面指定と同じで、面の指定が終了したら、要素の追加ボタンをマウスでクリックする事により、新しい要素を追加出来ます。

二面指定による二面間の要素による接続

切断された要素を接続するのに使用します。

１カ所接続すれば、一面指定、多面指定により、要素を追加し、複数の要素での接続が可能とし成ります。

離れた面を指定し、要素の追加ボタンをクリックすると、二面を接続しますか　はい　いいえ　？のダイアログが表示されるので、はいを、選択すると、接続する節点として各面の角の位置を一カ所ずつ指定をします。

この時、要素がねじれる様な指定も可能です。

指定後、二面接続ボタンをクリックすると、要素が追加されます。

二面接続のボタンが表示されているときに、選択を取り消すためには、選択取り消しボタンを二回クリックして下さい。

要素の削除

プルダウンメニューの編集－＞要素－＞削除を選択します。

この時、要素の追加、節点座標の変更、外力等、他の編集コマンド実行時は、一端そのコマンドを終了してからでないと選択出来ません。

要素の削除を選択すると、上図の様に、要素の中心に要素の番号が表示されます。

番号が見づらい場合は、表示要素の選択で、表示する要素を限定すると見やすくなります。

要素番号をマウスでダブルクリックすると、その番号の要素が選択され、画面の一番下に、選択した要素番号と削除ボタンが表示されます。

削除ボタンをダブルクリックする事で、選択した要素が削除され、不要になった節点番号、材質データーが削除整理されます。

削除の場合は、節点番号、要素番号が、新たに振り直されるため、注意して下さい。

削除コマンドの実行を元へ戻す場合、一度だけ元の状態へ戻す事が可能です。

メニュー編集の元へ戻すコマンドを実行して下さい。

繰り返すはないので、本当に削除する場合は、再度削除を実行する必要があります。

節点座標の変更

節点の座標を変更する場合は、メニューの編集－＞節点座標の変更を選択します。

節点の●表示をマウスでクリックすると、選択終了した節点が赤丸で表示され、画面の一番下側に、選択した節点の番号と、現在の座標が表示され、その座標の右側に、新規座標入力ボックスが表示される。

新規座標入力ボックスには、デフォルト値として、現在の座標があらかじめセットされます。

新しい座標値を入力して、値更新ボタンをクリックすると新しい値で、図形が表示されます。

最初に表示された節点の座標値は、新しく別の節点をマウスで選択するまでは、変更前の値が表示されているので、容易に最初の変更前の値に戻すことが可能です。

一つ前に戻すのでしたら、メニュー　編集－＞元へ戻すでも戻すことは可能です。

外力の指定

要素を変形させるのは外力です。

本プログラムには、自重の計算はありません。必要であれば、各要素の体積が計算されているので、体積に密度をかけて、要素の重さとし、要素の節点に重力方向の外力として扱えば、重力による歪みが計算されます。

要素全てに外力が加わる事になるので、節点にかける自重による外力の誤差は、問題にならないでしょう。

通常の部品であれば、自重が問題になるのは、あまりないことなので、その時は、自重を外力として与えて下さい。

但し、固定の方向と同じ方向に外力を加えると、その節点は、外力により変位するものとして、固定が解除されます。

逆に固定点の変更で、外力と同じ方向の固定を加えると、外力が解除されます。

応力の方向と＋－の符号は、上図の様になっています。

メニュー　編集－＞外力変更を選択し、外力変更モードにはいります。

終了するときは、画面左側にある、外力変更終了ボタンをクリックし、モード選択可能状態に戻ります。

もしも、外力の方向が判らない場合は、一度次のプログラムで、変位の計算をさせ、変位状態を確認してから、＋、－を決定すれば良いでしょう。

本プログラムは、全てメモリー上で計算されるため、非常に高速に計算され、要素が１００点を超えても、十秒と要しないで、歪みの結果がでます。（但し、ＣＰＵの速度に依存します）

計算が異常終了する場合は、殆どが固定条件のミスで、いずれかの方向かが無限に移動してしまう場合ですので、その場合は良く確認をして下さい。

固定条件の変更

要素が外力により自由に回転したり、移動したりしないように固定条件を決めます。

回転、Ｘ方向、Ｙ方向、Ｚ方向のいずれの方向へでも自由に移動してしまうと、方程式が解方できません。

実際の条件に良く合うように固定条件を決めます。

メニュー　編集－＞固定点変更を選択します。

固定条件があると、Ｘ方向は、○　Ｙ方向は、□　Ｚ方向は、△で節点に表示し、固定条件が判別出来ます。

外力を加えている節点に対して、外力と同じ方向を固定すると、外力は自動的に解除されます。

マウスで、節点の●をクリックして選択すると、選択された節点の●が赤の●に変わり下側に、現在の状態を表示します。

固定の無い場合は、０(ゼロ)で、固定のある場合は１（ｲﾁ）です。

固定する場合は、チェック入れ固定の無い場合はチェックを外して、変更ボタンをクリックすれば、固定条件が変更され、図形に表示されます。

固定点変更終了ボタンをクリックすれば、他のモード選択状態に戻ります。

変位の追加

最初に節点に変位を与えておくと、その変位を達成するための、外力が答えとして計算されます。

均等に変位を与える節点に対する加重がの割合が不明の場合は、均等に節点を変位させ、計算された外力の値を、必要な外力に節点外力の比率を保って計算すれば、均等に変位させることが出来ます。

メニュー　編集－＞変位変更を選択します。

図形の節点に●が表示されます。

変位指定モードに入ると、変位を指定した形状が点線で表示されます。

通常の場合は、変位の指定があっても、変位前の形状で画面上に表示します。

変位の大きさは、実際の変位の大きさではなく、判りやすくするために、変位が小さい場合は、大きく表示、大きいすぎる場合は小さく表示します。

節点をマウスでクリックすると、現在の変位指定状態を下側に表示します。

表示している値は、変位量で自由に設定が可能です。

材料の変更

仮データーの作成時は、材料を一つしか選択出来ませんでした。

必要に応じて、材料の追加と、その材料を使用する要素の指定をします。

メニュー　編集－＞材料の変更を選択すると、要素の図形の中心に材料番号を表示します。

材料が一つしかない場合は、全て“１”を表示し二つある場合は、“１”と“２”を表示します。

図形の中の材料番号をクリックすると、下側に、クリックされた材料番号と、要素番号を表示します。

変更ボタンをクリックすると、材料の表が図形画面の中に表示されます。

図表中の縦弾性係数の欄をダブルクリックすると、その材料に指定が出来ます。

変更に成ったかどうかは、図の中の番号で確認が出来ます。

新規に追加する場合は、表の一番下に縦弾性係数　０　ポアソン比　０　と表示しているので、新しい材料のデーターを入力して縦弾性係数欄をダブルクリックすれば、新材料に変更に成ります。

（注）全く使用されない材料番号が発生すると、自動的に削除され、番号が振り直されます。

番号は、使用されなく成った材料の後の番号が前に詰められます。

前の材料を再度使用したい場合は、再度新規として入力する必要があります。

番号と、要素番号の振り直し

要素の追加、削除を繰り返していると、要素の並び、節点番号の並びが、とびとびになり判りづらくなります。

ある程度変更修正が済んだら、要素番号、或いは節点番号を振り直して見やすくしましょう。

要素番号、節点番号とも、Ｘ座標、Ｙ座標、Ｚ座標の優先順位で並べ直しをします。

並べ直しをすると、多少計算時間も早くなります。

メニュー　編集－＞番号振り直し－＞要素

メニュー　編集－＞番号振り直し－＞節点

で簡単に、並べ直しが出来ます、手動による変更は有りません。

節点番号の変更

節点番号を間違えた場合は、節点番号の変更で違う節点番号に変更します。

節点番号を変更した結果その番号が無くなると、自動的に節点番号が振り直されるので、次に修正するときは注意して下さい。

節点が複数の要素で共有に成っている場合は、節点の追加による分離も可能です。

メニュー　編集－＞節点番号変更を選択

最初に要素の中心に要素番号が表示されるので、要素を選択します。

共有節点を変更する場合、使用している要素のうち、どの要素の節点番号を変更するか選択する為です。

要素番号を選択すると、選択した要素のみとなり、節点●表示と節点番号が表示されます。

ついで節点番号をクリックすると、画面の下に、単独の節点なら、別の節点番号を入力する指示が現れ、共有の節点であると、節点の追加が可能である事と、新規の場合の入力する節点番号が表示されます。

節点番号を入力し、変更ボタンをクリックすると、新規の節点番号の場合は下側に、新しい節点の座標を入力する為のボックスが表示されます。

最初ＸＹＺ座標は、現在の座標値で、必要に応じて新しい座標値を入力し、更に変更ボタンをクリックすると、節点が追加され、表示している画像も更新されます。

新規ではなく、他の要素で使用している節点番号をしていすると、現在の節点番号は不要と成るため、不要となった節点番号から後の節点番号が、一つ若い番号となり、更に節点数が一つ小さく成ります。

次に、節点番号を変更する場合は、要素によって節点番号が変化している場合があるので、確認してから変更しましょう。

新規節点の追加の場合は、新たに追加されるだけなので、他の要素の節点番号が変化することはありません。

多少面倒ですが、繋がっている要素を切断する事も、離れている要素の面を接続する事も可能です。

要素の追加、削除であると、要素の接続のため、新しい要素が追加され、削除であると、要素が一つ少なくなってしまいますが、節点番号の変更で実施すると、要素の変更なく接続、切断を行うことが出来ます。

各種条件の表示

表示は編集モード時でも自由に表示非表示が可能なようになっています。

変位の表示

メニュー　表示－＞変位　で変位指定表示となります。

外力の表示

メニュー　表示－＞外力　で外力指定表示となります。

節点番号の表示

メニュー　表示－＞番号－＞節点　で節点番号表示となります。

固定点の表示

メニュー　表示－＞固定－＞Ａｌｌ，Ｘ，Ｙ，Ｚ　で固定点表示となります。

要素番号の表示

メニュー　表示－＞番号－＞要素　で要素番号表示となります。

表示要素選択

メニュー　表示－＞表示要素選択　で表示する要素の指定が出来ます。

要素が沢山あり、編集するとき判りづらい場合は、表示する要素を自由に選択します。

画面に表示する大きさは、表示している要素で決まり、一要素しか表示していない場合は、その要素が表示枠一杯に表示され、二個なら二個が表示枠一杯に表示されるように成っています。

表示図形の移動

表示中の図形の移動は、マウスで行います

マウスの左ボタンを押したまま画面上を移動させると、それに同期して、画像が回転します。横縦移動はしません。

要素の節点の順番

一要素の節点の順番は、下図の様になっています。

節点番号と、要素の節点の順番は違います。

節点番号は、その節点の座標を外力、変位の有無等を表す為の番号で、要素の、節点の順番は上図の様に割り付けます。

間違っていると、正しく計算出来ません。

データー編集用のプログラム、データーチェック用のプログラムで確認する事が出来ます。

要素作成時の注意点

要素の形状として、計算上の誤差が大きいもの、計算精度が高くなるものがあるので、作成上の注意点を掲げます。

入力データーのチェック

ＦＥＭの計算を行う前に、演算エラーが出ないように、入力データーの確認ができます。

最初に確認をしておくと良いでしょう。

体積の計算をし、体積がゼロになっていないか、固定条件は正しいか等の確認をし、エラーがあれば、画面にエラーがあることを表示します。

ファイルを開くプログラムは用意していませんので、適当なテキストエディター（メモ帳、ワードパッド等）で、開いて下さい。

ファイル名は、データーファイルと同じで、拡張子を、*.TXTにして出力します。

特にデーターファイルを直接開いて修正した場合は有効です。

入力データーの説明

M3001                                    　　　　　　タイトル

2  32   1   3   0.00001　　　　　　　　　要素数　節点数　材料数　積分点　収束判定

1  0.000000  0.000000  0.000000           節点番号　Ｘ座標　Ｙ座標　Ｚ座標

2  3.000000  0.000000  0.000000　　　　　　　・

3  6.000000  0.000000  0.000000　　　　　　　・

4  0.000000  2.000000  0.000000　　　　　　　・

5  0.000000  4.000000  8.000000　　　　　　　・

・　 ・　　　　・　　　　・

・　 ・　　　  ・　　　　・

26  3.000000  4.000000  8.000000　　　　　　　・

27  6.000000  4.000000  8.000000　　　　　　　・

28  0.000000  8.000000  8.000000　　　　　　　・

29  6.000000  8.000000  8.000000　　　　　　　・

30  0.000000 12.000000  8.000000　　　　　　　・

31  3.000000 12.000000  8.000000　　　　　　　・

32  6.000000 12.000000  8.000000　　　　　　　・

1   1   3   8   6  20  22  27  25   2   5　　　　　要素番号　要素の接点番号……

7   4  14  15  17  16  21  24  26  23   1　　　　　　　　………………　材料番号

2   6   8  13  11  25  27  32  30   7  10

12   9  16  17  19  18  26  29  31  28   1

1       2000000.00000   0.30000　　　　　　　　　材料番号　縦弾性係数　ボアソン比

6   1   1   1  0.000000   0.000000   1.500000　節点番号　X Y Z固定　 左が固定時 X Y Z変位

7   0   1   1  0.000000   0.000000   0.000000

8   1   1   1  0.000000   0.000000   0.000000

12   0   0   1  0.000000   0.000000   0.000000

30   0   0   0  0.000000 100.000000   0.000000　節点番号　X Y Z固定無　左が固定出ない場合X Y Z外力

31   0   0   0  0.000000 200.000000   0.000000

32   0   0   0  0.000000 100.000000   0.000000

0 は固定無し　１で固定

全ての節点の条件をファイルするのでは無く、固定、変位、外力の指定のある節点番号のみ条件をファイルします。

ＦＥＭ計算

有限要素法の計算を行います。

計算開始ボタンをマウスでクリックすると、ファイルを指定するダイアログが表示されるので計算するファイルを指定して下さい。

計算は、連続して指定し計算する事が出来ます。

ここでは、ファイルを指定して、計算を実行するだけですが、エラーがある場合は、計算を中止し、エラーの内容を表示します。

エラーが出た場合は、前の入力データーの編集に戻って、データーの修正をして下さい。

ＦＥＭ計算結果

NO.  CONDITION X-Y-Z   FORCE X-Y-Z   　　　　　　DISPLACEMENT X-Y-Z

1  0 0 0  0.000335 -0.000345 -0.000573 -6.525621E-06 1.636731E-05  1.561156E-04

･  ･ ･ ･      ･         ･        ･         ･             ･             ･

32  0 0 0  0.000674 99.999763  0.000989 -3.441046E-05 3.588412E-04 -1.559042E-04

ＦＥＭの計算結果は、入力データーに計算途中の収束状況、節点番号、節点の条件、節点に対する外力、各節点の変位量が追加されて出力されます。

最後の行に、エラーがあればエラーコード、正常に終了すれば、エラーゼロとして、繰り返し計算回数、収束判定値が追加されて出力されます。

計算結果として使用されるのは、上記の値のみで、それ以外は無視されます。

ＦＥＭ計算結果ファイルの拡張子は、*.RIS です。

計算結果のファイルは、計算を指定した入力データー *.dda と同じホルダー（ディレクトリー）に出力されます。

ファイル名として、計算したファイル名の拡張子を***.RISに変更して出力され、出力先、ファイル名を指定して出力する事は出来ません。

ＦＥＭ計算ファイルの指定

ＦＥＭ計算プログラムを起動し、計算開始ボタンをクリックして、計算するファイルを指定します。

計算で指定できるのは、.ddaの拡張子を持つファイルのみでそれ以外は、ファイルオープンのダイアログに表示されません。

ファイルを指定して開くと、直ぐに計算を開始し、計算結果のファイルを作成します。

計算時間は、パソコンの計算スピードと、要素数によって大きく変動しますが、数十秒で終了します。

FEM計算の繰り返し回数

方程式の解放時、計算が収束しない場合、計算を何回繰り返したら収束しないとして計算をうち切るか設定します。

計算回数は、

節点数×３×倍数　　　となります。

起動時には、５０が自動的に設定されます、形状により、なかなか収束しない場合がありますが、それでも１００程度が限度でしょう。

大きな値をセットしても、収束判定値に達すれば、そこで終了し、次の計算に移ります。

方程式の解法時、収束しない場合

形状、要素の数、固定点、荷重等により、計算が収束しない場合があります。

収束しない一番の原因は、固定点の条件の不足で、固定されておらず、移動してしまう場合、固定点不足で、異常に変形をする場合です。

固定点の増加をしても、固定方法に間違はないが、収束しない場合、その場合は、繰り返し計算打ち切り回数の倍数の値を大きくする事により、収束する場合があります。

計算回数は、通常、節点数の三倍×５０倍値に設定されていますが、形状により、その回数では、十分に収束せず、逆に大きくなってしまう場合があります。

大きくなるのは、計算過程において、形状に波打現象が発生している状態で、更に計算を続けることにより、収束していきます。

下図の倍数の値を大きくする事により計算回数が増加します。

倍数の値は、整数の値を入力します。

大撓みが発生する時のＦＥＭ計算

撓みが大きい場合は、通常の計算では、正しい答えがでません。

そこで、荷重（外力）、変位指定値を、分割して、少しずつ要素を変位させ、変位、外力、応力を積分し計算結果を得るようにします。

計算に時間が掛かりますが、撓み、変位が大きく、変位前と、要素の向きが変わる場合は、正確な値を計算することが出来ます。

分割してすこしずつ計算する理由は、変位により、要素の剛性の方向が変化する為、すべての変位を最初の剛性マトリックスで計算すると、大きな誤差が生じるからです。

そこで、少し変位させては、または、荷重を加えては、剛性を再計算し、応力、外力、変位を計算し、何も無い時の値をゼロとして、加算していき、最終的な答えを得ます。

デフォルト値は、１０ですが、分割数をあまり大きくしても、精度はさほど良くなりません。

応力の解析

本プログラムでは、逆マトリックスによる応力の解析は、解析する方法を指定して行います。

全ての位置に置いて解析をすると、膨大なデーターと成ってしまうからです。

最初に３×３×３で、全ての要素を解析し、応力の大きな要素を見つけ、更に部分的に解析を行う様にします。

応力解析の指定

応力解析の指定は、手作業で出来ない事もないのですが、変位の大きさ、外力の大きさを見ながら、専用のソフトを使用して行います。

指定出来るモードは、

３×３×３　　開始要素番号　終了要素番号

５×５　　　　指定要素番号　X方向　Y方向　Z方向

９　　　　　　指定要素番号　X方向　Y方向　Z方向

１　　　　　　無条件に全要素中心一点計算される。

３×３×３の指定を除いて、他の指定は、キーボードの、Ｘ、Ｙ、Ｚキーを及びシフトキーを押しながらＸ、Ｙ、Ｚキーを押すことにより、ＸＹＺの各方向へ、応力解析位置を移動させることが出来ます。

応力解析位置指定の数の限度

応力解析方法位置は、２２個まで指定することが可能です。

応力の解析指定の実行

応力解析位置、方法指定用のプログラムを起動します。

メニューの応力計算の指定を起動します。

ファイルを開くボタンをクリックすると、ファイルを開くダイアログボックスが表示されるので、ファイルを指定して、開くボタンをクリックすると、ＦＥＭの計算結果が読み込まれます。

画面には、読み込んだファイルのタイトル、及び、データーの一部が表示され、下側に、各、コマンド実行用のボタンが表示され、外力変位変位切り換えボタンの文字の色が、赤で表示されています。

この赤で表示されたボタンをクリックすると、応力の解析位置指定が可能な様に成ります。

一端図形が表示されると、外力変位切り換えボタンは、クリックする毎に、要素番号表示、変位表示、外力表示と切り替わります。

応力解析位置指定

応力解析位置指定ボタンをクリックすると、応力解析番号、応力解析要素の入力ボックスが現れます。

応力解析番号は、右側の解析位置サンプル図形の番号です。

応力解析番号として、１を選択したときのみ、要素番号の範囲を入力する為、もう一つ入力ボックスが表示されます。

前に、一度応力解析指定を行っていると、そのデーターが読み込まれているので、既に指定数が表示される場合があります。

指定をしたら、　Enter（改行）をおすと、指定データーとして追加され、入力ボックスから消えます。

そして、追加OKと表示されたら、指定したものが計算条件リストに追加されています。

計算条件リストが変更になると、指定ファイルＳａｖｅボタンの色が変わり、リストが変更になったことを知らせます。

要素番号が判らない場合は、外力変位切り替えボタンを押すと、要素番号を表示するモードが洗われます。

応力解析指定から抜けるのには、赤で表示している解析位置指定ボタンを再度クリックします。

指定したデーターを見る場合は、応力解析位置指定ボタンをクリックして、指定モードから抜け、一覧表示ボタンをクリックすると、指定したモードの一覧表が表示されます。

応力の解析の表示要素指定は、表示する要素を限定するもので、必要に応じて指定します。

表示要素指定ボタンをクリックすると、表示要素の指定モードに入ります。表示したい要素の番号部分をクリックすると、文字のバックの色がトグル状態で変化しますが、青の状態が表示することをあらわしています。

表示指定モードから通常のモードに戻るときは、赤文字で表示されている、表示要素指定ボタンをクリックすると、通常の状態に戻り、指定された要素のみが画面に表示されます。

応力解析位置のリストからの削除は指定一覧表示ボタンクリックして、一覧表が表示されている状態で、マウスで削除する行を選択し、Deleteキーをおすことにより削除されます。

削除しても簡単に追加が出来るので、元へ戻すボタンはありません。

応力指定リストのファイルへの書き込み

リストが完成したら、ファイルとして書き込みます、ファイル名は、ＦＥＭで計算されたファイル名同じなければならないので、指定することは出来ません。

リストが変更に成っていると、指定ファイルＳａｖｅボタンが、栗色で表示されます。

その状態で、ボタンをクリックすると、新しいリストにファイルが更新され、文字の色が黒色に戻ります。

変更があった状態で、ファイルせず終了すると、変更があったのでどうするか注意のダイアログが表示されます。

応力計算指定ファイルの拡張子は、*.DISです。

応力の計算

応力の計算は、応力の解析方法の指定リストファイルが無いと出来ません。

ＦＥＭでの計算結果である変位、外力計算結果の*.RISと応力計算指定ファイル*.disのファイルが計算するのに必要です。

メニューリストから応力計算プログラムを起動します。

計算ファイル指定をクリックすると、ファイルを開く為のダイアログが表示されるので、ファイルを選択し、開くボタンをクリックして、ファイルを開きます。

この時、解析方法指定ファイルが無いと、“応力計算指定ファイル無し”表示をして読み込みを中止します。

応力計算指定ファイル（解析方法指定ファイル）があった場合は、即座に計算され、新しいファイルが作成されます。

ファイル名は、拡張子を*.STDとして出力し、問題がなければ、“ＥＲＲ＝無し”を表示します。

計算結果の表示は、次の計算結果表示で行います。

計算は、そのまま次の計算を出来ますが、同じモードのものは、一つの組み合わせしか出来ません。

この計算は、指定を変更して何度でも直ぐに出来るので、計算結果を見て指定変更再計算を繰り返し、目的にあった結果を見つけるのが良いでしょう。

節点が複数の要素に共通となっている場合で、節点の応力を求める場合は、各要素での応力を計算し平均値を計算するのが良いでしょう。

応力計算指定による応力計算でエラーが出る場合

通常の計算ではエラーが出ないが、応力計算の場所を指定するとエラーが出る場合、特に、このエラーは、幅が狭く、先端が尖るような形状の場合、その尖っている場所の面を指定すると、曲線関数の影響で、その場所の体積がマイナスとなり計算エラーとなる場合があります。

本プログラムでは、要素一個一個の体積のチェックはしていますが、局部的な体積のマイナスはチェックしていません。

応力計算結果の表示

応力の計算結果は、表示用のプログラムを使用して表示します。

メニューリストの計算結果表示をクリックしてプログラムを起動します。

プログラムを起動すると、計算結果Ｏｐｅｎボタンが表示されるので、マウスでクリックします。

ファイルを開く、ダイアログが表示され、計算結果のファイルが表示されます。

ファイルを指定して、開くボタンをクリックすると、ファイルのタイトル、決算結果の一部が表示され、下側に表示に使用するボタンが現れます。

最初に行うのが、応力計算方法の指定で計算された結果の選択です。

応力剪断歪みボタンをクリックし、応力計算方法のリストを表示させ、表示する番号を入力ボックスに入力し、Enterキーをおすか、赤文字で表示されている、応力剪断歪みボタンをクリックします。

応力計算結果が図として表示されます。

表示モードとしては、応力計算結果と、ＦＥＭで計算した、変位外力の結果表示があります。

前記の切り換えは、応力計算結果表示時は、外力変位表示文字をボタンの上に表示しているので、そのボタンをクリックすると、外力変位表示に変わり、ボタンの文字が応力剪断表示にかわれます。

又、同じボタンを押せば、応力剪断表示に戻ります。

応力計算結果には、主応力、引っ張り圧縮応力、剪断応力、変位があり、外力変位計算結果には、変位と外力がありますが、その切り換えは、一番右の表示切り換えボタンで行います。

クリックする毎に、表示が切り替わり、元の表示に戻す時は、クリックを繰り返し一巡させて戻ります。

応力計算結果表示のみ、Ｙ軸と、Ｚ軸、Ｘ軸と、Ｚ軸の変換ボタンがあり、表示状態の要素の軸を変え、見やすくすることが出来ます。

同時に、両方の変換を指定することは出来ません。

マウスで、クリックする毎に、Ｙ，Ｚ軸、又は、Ｘ，Ｚ軸、が入れ替えられます。

応力の表示は、＋を赤矢印、－を青矢印で表示を行っています。

煎断応力の表示のラインの方向は、ライン方向では無く、そのラインを中心軸とする煎断を表します。

主応力表示

主応力の方向と、大きさを表示します。

表示点の中央をクリックすれば、その表示点の主応力の値を画面上に表示します。

表示値を消去する場合は、表示図をマウスで回転移動させれば、表示値は消去されます。

応力計算結果のデーターの説明

ELEMENT =     1

COODINATE X-Y-Z              DISPLACEMENT X-Y-Z                        STRESS X-Y-Z-XY-YZ-ZX

0.75000 0.50000 1.00000 .129237E-05 .968198E-05 .515074E-04 .371E+00 .186E+01 .321E+01 .391E+00 -.120E+01 -.433E+00

0.75000 0.50000　4.00000　.503683E-07　.628446E-04 .553860E-04  .582E-01 -.178E+01 .212E+01  .323E+00 .153E+00  -.295E-01

計算位置　　　　　　　　変位　　　　　　　　　　　　　　　　　引張圧縮　　　　　　　　　　　　剪断

各データーは三個ずつ、XYZの値となっています。

外力の計算結果表示

外力は、ＦＥＭの計算が済んだ時点で結果がでています。

表示は、応力計算後の計算結果表示、又は、応力解析方法の指定で、表示する事が出来ます。

外力は、座標のプラス方向を、赤の線で、座標のマイナス方向の外力を青い線で表示します。

ＦＥＭ計算後の外力は、固定点に加わる外力も表示されます。

もし、最初に指定した、荷重点の外力と、固定点に加わる外力以外の部分に大きな外力が表示されたら、ＦＥＭの計算時、十分に方程式の解法が、十分に収束していない事になります。

その場合は、繰り返し計算の回数を多くするか、収束判定値を小さくする必要があります。

デフォルトのホルダー(ディレクトリー)

計算用のデーターを保存するデフォルトのホルダー(ディレクトリー)は、仮データーの作成の作成時に保存したホルダー(ディレクトリー)に設定されます。

デフォルトのホルダー(ディレクトリー)は、実行ファイルと同じホルダー（ディレクトリー）にある‘ＦＥＭ３２００．ＩＮＩ’に、仮データーの作成の作成時に書き込まれます。

データーの修正をして保存をし直すと、デフォルトのホルダー(ディレクトリー)も、修正されます。

それ以後の、入力データーの編集から、計算結果表示まで、‘ＦＥＭ３２００．ＩＮＩ’から、ホルダー(ディレクトリー)を読み出して、ファイルを開いたり、書き込んだりする場合の、デフォルトのホルダー(ディレクトリー)として設定します。

ファイルを開くときは、最初にデフォルトのホルダー(ディレクトリー)を開きますが、違うホルダーを指定すれば、そこのファイルを開くことが出来ます。しかし、イニシャルファイルの設定は、仮データー作成時のみなので、それ以後に、強制的に変更する場合は、適当なテキストエディターで編集します。

例

C:\FEM3200\data

計算上の条件

各配列変数の限度は以下の様になっています。

KNELE = 1000; //要素数

KNODE = 8000;//節点数

KNMAT = 30; //材料数

KVOL  = 140000;//連立方程式の係数マトリックスで記憶する成分の数の限度

KJBO  = 2600;  //外力を与える節点の数の限度

静的平衡状態

物体に力が作用して平衡状態にあり、その力、及び物体に生じている変形は、時間の経過に関係なく一定であることを前提にしています。

微小変形

外力による変形は微小であること。

大撓み変形

撓みは大きいが、要素の向きが４５度以上回転するような事が無いこと、４５度を越えても計算結果は出ますが、応力、外力の誤差が大きくなります。

単位系

数値は、単位を1であらわす無名数として取り扱っているので、単位の統一に注意が必要です。

連立方程式の解法

連立方程式の解法は共役勾配法(共役傾斜法)によって計算されます。

計算の精度

計算の精度は、倍精度で計算されます。

最初のバージョンでは、メモリーの制限、および演算用プロセッサの無いものも有ったため、単精度を採用していましたが、現在のパソコンは、メモリーも増え、ＣＰＵも、速くなり演算用プロセッサは標準となったので、倍精度に変更しました。

倍精度にした為、複雑な形状でも、問題なくＦＥＭ計算は収束します。

計算速度は、単精度で、CPUで計算するより、倍精度で演算用プロセッサを使用したほうが早くなります。

最近では、単精度でも、演算用プロセッサを使用し、単精度に桁落ちさせているので、計算速度は同じになっています。

計算結果の表示は、さほど計算の有効桁数を必要としないので、変位は、有効桁数３桁、応力は６桁としています。

- ＣＰＵは、ＰⅢ以降、速度１Ｇ以上でないと、可なり計算に時間を要し、実用上支障があるかも知れません。

計算結果の精度は、通常の撓み計算に対して、なんら遜色ない計算結果となります。

表示中の図形の移動

表示中の要素図形の移動は、マウスにより移動します。

移動は、上下回転、横回転で、左右移動、上下移動は有りません。

マウスの左ボタンを押したまま、ドラッグ（移動）させると、移動した方向へ回転します。

キーにより移動する場合は、矢印キーを使用します。

数値入力、文字入力中は、矢印キーをカーソルの移動に使用しますので、ＡＬＴキーを押しながら、矢印キーを使用することにより、図形の移動が出来ます。

各種データー数の制限

要素の数　１０００

節点の数　８０００

材料の数　３０

外力を与える節点の数の限度　２６００

連立方程式の係数マトリックスで記憶する成分の数の限度　１５００００

変位指定計算で、形状に異常な歪みが出る場合

{bmc FEM3028.bmp}

FEMの計算の収束が不足しています。

収束判定値を小さくして下さい。

二桁程度小さくする必要があります。

上図は、四隅を固定し、中央部のみ変位を与えています。

この場合、計算が十分に収束していれば、下図のように中央部を中心に、きれいな撓みをします。

自重の取り扱い

自重の影響の計算は、データーの編集プログラムのメニューで自重を選び、自重の計算指定をします。

自重について計算をするかどうかを先ず、設定します。

画面を一番上で、チェックを入れれば計算指定されます。

計算不要の時には、チェックを外します。

次に、自重の方向を設定します。

入力したデーターが、どの方向からみて、入力したかによって、自重による荷重の方向を選択して下さい。

自重による撓み、応力計算時は、単位に注意して下さい。

密度は、Ｋｇ単位で入力する必要があります。

プログラム内部で、Ｎ（ニュートン）に変換する時に、９．８Ｎ／Ｋｇで変換をしているからです。

デフォルトで、データー作成のプログラムに入っているのは、長さ、密度、弾性係数全てミリ単位となっているので注意して下さい。

自重は、外力として、各節点に割り付けて、計算しますが、計算時のみ割り付ける為、外力としては表示されません。

全自重は、計算結果表示画面で表示されます。

固定点設定の注意事項

ポアソン比による、形状の変化に対して、なるべく自由に変形出来る様に指定します。

全ての固定点三方向(XYZ)全てを固定してしまうと、荷重による変形を規制することになります、この場合、変形が小さくなります。

特に、曲げ方向の変形は、非常に小さくなってしまいます。

三方向の指定は一箇所のみとして、ポアソン比による変形は妨げず、荷重による移動はしないような固定点の設定をしてください。

下図の様な場合、完全な固定点を中心に膨らみが発生しますがこの時、この膨らみを押さえるような固定の方法とすると、膨らみを押さえる為の大きな圧縮応力が発生します。

下図は板の先端を外力で変形させる場合ですが、ボアソン比による変形を考慮した固定方法です。

ＦＥＭの計算も早く終了すると同時に計算結果も正確な値を得ることが出来ます

外力表示時計算誤差による小さな値の外力が表示されないようにする

ＦＥＭ計算後、外力を表示すると、本来外力の無い部分に計算誤差として小さな値が配列変数にのこる。

この値を全て表示すると、見づらくなるため、最大値に対して、１／設定値　以下の値は表示しないようにします。

デフォルトでは、１／１０００になっていますが、必要に応じて変更してください。

１　より小さな値は、設定できません。

応力表示時の＋値のみ、－値のみの選択

応力の表示時、応力の値の＋（プラス）のみの表示、－（マイナス）の値のみの表示を選択することが出来るようになっています。

画面右上の、赤、又は、青のサンプル表示をクリックすれば、表示、表示をトグルモードで選択できます。