ＤｅｌＰｈｉ用ＲＳ２３２Ｃコンポーネント

２００８年５月１日

生駒技研

通信コンポーネントについて	３

通信速度の設定	４

ブレーク送信時間の設定	４

RS232Cブレークの送信	５

送受信用ﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞの設定	６

バイトサイズの設定	７

データー受信イベント	８

受信エラーの確認	９

ブレーク受信の設定	１０

文字受信割り込みの指定	１１

指定文字割り込み受信	１２

文字指定割り込み受信	１３

フローコントロール	１４

RS232C名前の変更	１４

ポート番号の設定	１５

受信割り込み発生文字数の設定	１６

タイムアウトの設定	１７

パリティビットの設定	１８

ストップビットの設定	１８

RS232Cデーターの受信	１９

S232C_Ｌａｔｅｎｃｙ_Ｔｉｍｅ	２０

データーの送信	２１

他の割り込みのルーチンの影響	２２

割り込みの使用	２３

ＤＳＲ信号の取得	２４

送信空き容量の取得	２４

送信ﾊﾞｯﾌｧ空割り込み	２５

送信の完了待ち指定	２６

受信の完了待ち指定	２７

TCommBaudRated	２８

TCommParityBits	２８

TCommByteSize	２８

TCommStopBits	２８

TCommFlowControls	２９

TCommEventMask	２９

TCommErrCheck	２９

TCommEventChar	２９

TCommEvChrDoRev	２９

TCommWaitFors	３０

受信データーサイズの取得	３０

ＦＩＦＯバッファ	３１

RS232C送信ﾊﾞｯﾌｧ残り容量調査	３２

通信ポートのオープン確認	３２

Windows Handleの取得	３３

CommErrEvent	３４

# 通信コンポーネントについて

アイコン

Ｄｅｌｐｈｉ用のＲＳ２３２Ｃコンポーネントです。

Ｄｅｌｐｈｉを起動し、コンポーネントのインストールで、ＣＯＭＭ．ＰＡＳをインストールすることにより使用可能となります。

インストールは、既存のパーケージへ追加で、ユニットファイル名を（ＣＯＭＭ．ＰＡＳ）指定して行います。

通常のコンポーネントと同じ用に、フォーム上に配置する事により使用します。

実行時には、アイコンは表示されません。

Comm.dcr

Comm.pas

の二つのファイルが必要です。

RS232C.Hlp とRS232C.cntをDelphiのHelpホルダーにコピーし、Helpのカスタマイズで、RS232.cnt目次に追加すれば、Delphiのヘルプに追加されます。

Delphi.Net に対する追加Helpはありません。

# 通信速度の設定

ＲＳ２３２Ｃ通信は、相互の通信条件を同じにする必要があります。

通信速度の設定は、プロパティの値を設定して行います。

プロパティ項目のBaudRatedから、通信速度を選択する方法と、次の方法があります。

プロパティBaudRatedをUser_BauRateとし、プロパティBaudRateに数値を入力する事により、既定値以外の通信速度も使用することが出来ますが、これは、RS232Cデバイスの仕様によります。

プログラム例１

Comm1.BaudRated := User_BaudRate;　　// ユーザー入力値を選択

Comm1.BaudRate  := 2400;　　　　　　　// 2400bpsに設定

Comm1.Open;

通信デバイスによりますが、標準数値以外の値も指定できます。

プログラム例２

Comm1.BaudRated := bps_9600;　　　　　// 9600bpsに設定

Comm1.BaudRated := bps__600;　　　　　//  600bpsに設定

この場合は、BaudRateに入力してある値は、無視されます。

# ブレーク送信時間の設定

BreakSendTime　endBreak

ブレーク信号の送信時間を設定します。

通常は、500mSec です。

プログラム例

Comm1.BreakSendTime := 700;

ブレークの送信

Comm1.SendBreak;　　　　//ブレークの送信

ブレークの送信中は、データーの送信は出来ません。

ブレーク送信中に、送信バッファに入れられたデーターは、ブレーク送信終了後に送信されます。

（注）

USB RS232C変換ケーブルは、ブレーク信号を送信出来ますが、受信が出来ないのが普通です。

どうしても、受信の必要がある場合は、通常のPCIデバイスを使用してください。

# RS232Cブレークの送信

SendBreak

ブレークの送信例

Comm1.BreakSendTime := 500; //ブレーク送信時間の設定

Comm1.SendBreak;　　　　　　//ブレークの送信

送信時間は、一般的に、500mSec程度です。

ブレークの送信中は、データーの送信は出来ません。

ブレーク送信中に、送信バッファに入れられたデーターは、ブレーク送信終了後に送信されます。

（注）

USB RS232C変換ケーブルは、ブレーク信号を送信出来ますが、受信が出来ないのが普通です。

どうしても、受信の必要がある場合は、通常のPCIデバイスを使用してください。

ブレークの受信は、evErrをTrueにしているときと、Falseにしている時とで異なります。

evErrをTrueにしている時は、CommErrEventとして処理され、evErrをFalseに設定しているときは、CommEventとして処理されます。

# 送受信用ﾊﾞｯﾌｧｻｲｽﾞの設定

送受信時に使用するバッファサイズを指定します。

通信デバイスが使用するFIFOバッファではありません注意してください。

現在のＰＣは、メモリーを沢山搭載しているので、値を余り小さくする必要はありません。

(デフォルト値を変更する必要性も、殆どありません)

InQueueSize　　　　　　文字受信用バッファ　(標準4096)

OutQueueSize　　　　　文字送信用バッファ　(標準4096)

ReceveNotifySize　　　　XonXoffコントロール時の受信限界　(標準3072)

SendNotifySize　　　　　XonXoffコントロール時の送信空き限界　(標準1024)

標準値は、あくまでも本COMMコンポーネントでのデフォルト値です、コンポーネントによりこの値は異なります。

InQueueSize、OutQueueSizeは、それぞれ、送受信用のバッファバイト数です。

ReceveNotifySizeは、XonXoffコントロール時に受信限界を送信する値です。

この値まで、受信バッファにデーターがたまると、受信限界コードが送信されます。

SendNotifySizeは、送信限界値で、送信バッファの空き領域がこれ以下になると、送信限界コードが送信されます。

InQueueSize　＞　ReceveNotifySize

OutQueueSize　＞　SendNotifySize　でなければなりません。

with Comm1 do begin

if not OpenCheck  then begin

InQueueSize := 4096;

OutQueueSize := 4096;

ReceveNotifySize := 3072;

SendNotifySize := 1024;

Open;

end;

end;

# バイトサイズの設定

ByteSize

データーのビットサイズを指定します。

現在、殆どが８ビットで、それ以外は、あまり使用されません。

アスキーコードのみで、７ビットの場合もありますが、最近では、特殊な例となっています。

パソコンで使用される文字コードが各国共通となり、２バイトの文字コードが多用されています、文字の種類の多さから、７ビットでは、全ての文字に対応出来ません、その為、特殊な例を除き、８ビット以外のビットサイズは、使用されていません。

アルファベット、数字のみの場合でも、８ビットにするのが一般的です。

Comm1.ByteSize := cbs8;　　　// ８ビットに設定

Comm1.ByteSize := cbs7;　　　// ７ビットに設定

Comm1.ByteSize := cbs6;　　　// ６ビットに設定

Comm1.ByteSize := cbs5;　　　// ５ビットに設定

Comm1.ByteSize := cbs4;　　　// ４ビットに設定

ビットサイズ 5 Bitsとストップ ビット2の組み合わせは無効です。ビットサイズ6 Bits､ 7 Bits､ 8 Bitsとストップ ビット1.5との組み合わせも無効です。

# データー受信イベント

OnCommReceive  Read(Buf,Size)

データーの受信には、出来る限り、受信イベントを使用します。

ポーリングによりデーターが読み取りバッファに入ったことをチェックして読み取る方法もありますが、推奨出来ません。

イベントの OnCommReceive をダブルクリックすると、ユニットに割り込み実行用ルーチンが追加されます。

例

var

InString: string;　　　　　  //グローバル文字変数　アプリバッファ

BufString: string;　　　　　//グローバル文字変数　型変換用

WrString: string;　　　　　 //グローバル文字変数　処理用

const

DelimiterCh =　#10;

procedure Comm1CommReceive(Sender: TObject; Size: Cardinal);   //割り込み実行ルーチン

var

Buf: Pchar;

i: integer;

begin

Buf := AllocMem(Size + 1);              //メモリー確保

Comm1.Read(Buf,Size);                  //受信データー読み出し Read(Buf:pchar, Size:integer)

BufString := Buf;                              //pchar －＞ string 型変換

InString := InString + BufString;  //アプリバッファに加算

For i := 1 to length(InString) do

begin

if InString[i] := DelimiterCh then  // #10(改行文字の)の検索

begin

WrString := Leftstr(InString,i); // 区切りより左文字抽出

InString := Rightstr(InString,Length(InString) - i); //区切りより右文字抽出

break;

end;

end;

FreeMem(Buf,Size + 1);                      //メモリーの解放

＊WrStringの解析をここで行い必要な処理を行う

end;

InStringは、Comm Open時に、inString := ''; としてクリアしておきます。

通信中、上記例では、#10以後のデーターが次の受信時の先頭のデーターとなります。

無手順での通信例です。

区切り時間無く、数個の#10(改行)を含む連続データーが送られる場合は、先に#10(改行)を数えておき、その数の分、ループを回す必要があります。

# 受信エラーの確認

通常は受信エラーを表示しません。

間違えると、エラーを次々と表示し、次へ進むのが大変になるからです。

ReadErrShowShow

ShowOn

ShowOff

evErr

例

Comm1.ReadErrShow := ShowOff;

Comm1.EventMask := [evRxchar];

Comm1.ReadErrShow := ShowOn;

Comm1.EventMask := [evRxchar,evErr];

受信エラー内容を表示させるのには、evErr と　ShowOn　を同時に行います。

ShowOnが無く、evErrのみの場合は通常のCommErrEvnt　になります。

EvErrとShowOnの両方を設定時は、画面にエラーメッセージが表示されます。

ShowOff　evErr (True)で、通常のCommErrEvnt　例

procedure TForm1.Comm1CommErrEvent(Sender: TObject; ErrCode: Cardinal);

begin

ここにエラー時の実行文を入れます。(ErrCodeの内容により)

end;

エラーイベント使用時は、ブレーク受信による割り込みは、エラー割り込みCommErrEventとなります。

evBreakを指定しても、CommEventは発生しません。

CommErrEventを使用しない場合は、CommEventとなりますので注意してください。

アプリのデバッグ時のみ ShowOn にして、デバッグが済んだら、ShowOffにしておきましょう。

現在、専用のＩＣ、ケーブルを使用するため、お互いの通信設定が合っていれば、通信エラーが発生することは有りません。（エラーは無いので、ShowOnの間までも良いとも言えますが）

受信エラーは、エラーのある受信時では発生せず、次の文字受信時に、エラーの確認が出来ます。

パリティエラー、フレーミィングエラー、オバーランエラー等の確認ができます。

（CE_FRAME, CE_OVERRUN, and CE_RXPARITY）

# ブレーク受信の設定

ブレークの受信を確認したい場合は、OnCommEvent を使用します。

EventMaskの　evBreak を True にします。

この時、evRxchar が同時に、True　になっていないと文字の受信が出来なくなります。

(evRxflag 使用時は、evRxchar ではなく、evRxflagをTrueにします。)

プログラム例（通常文字受信割り込み）

Comm1.EventFlag := Null;            // Null,Ah,Dh,UserIn

Comm1.FlagIn := 　#0;                  // #0 = 00h(Null)

Comm1.EventMask := [evRxChar,evBreak]; // evBreakはブレーク割り込みマスク

Comm1.RxflagReceive := eventOff;    // Receive 割り込みにevRxflagを非使用、evRxCharを使用します。

EventFlagがUserIn以外は、EventFlagInは無効です。

プログラム例（指定１文字受信割り込み）

Comm1.EventFlag := UserIn;       //この例ではユーザー入力　Ahを指定してもかまいません。

Comm1.FlagIn := 　 #10;               //改行(0Ah)を指定　　#10 = 0Ah

Comm1.EventMask := [evRxflag,evBreak]; // evBreakはブレーク割り込みマスクです。

Comm1.RxflagReceive := eventOn;    //Receive 割り込みにRxflagを指定します。

注意EventMask := [evRxChar,evRxflag,evBreak];とすると、evRxflag の意味がなくなります。

procedure TForm1.Comm1CommEvent(Sender: TObject;EventMask: TCommEventMask);

begin

if evBreak in EventMask then                // 割り込みの発生がブレーク信号だったら

begin

ここにブレーク受信時の実行文が入る。

end;

end;

OnCommErrEventを使用する場合は、evBreakの指定の有無に関わらず、CommErrEventを発生します。

ブレークの検出は、CommErrEventでする必要があります。

procedure TForm1.Comm1CommErrEvent(Sender: TObject; ErrCode: Cardinal);

begin

if (ErrorCode and CE_BREAK)    <> 0 then  **********;

ブレークは、相手に、通信を最初から開始するため、初期化するように求めるのに使用するのが、一般的です。

（注）USB RS232C 変換ケーブルは、Breakの受信が出来ないのが普通です、送信は可能です。

ブレークの受信が出来る変換ケーブルもありますが、確認してから使用してください。

# 文字受信割り込みの指定

evRxchar

何か文字を受信した時に、割り込みを発生させるのには、EventMask のevRxchar をTrue にします。

OnCommReceive を使用して文字の受信を行います。

通常の受信方法です。

OnCommReceiveの実行行は、オブジェクトインスペクタのイベントの入力欄をダブルクリックする事により追加されます。

EventMask のevRxflag は、True でもFalse でもかまいませんが、

RxflagReceive は、は必ずeventOff にします。

RxflagReceive を、eventOff に設定すると、evRxflagの割り込みは、一般割り込みの OnCommEventが使用されます。

RxflagReceiveは、evRxflagによる割り込みが、OnCommReceiveを使用するか、OnCommEventを使用するかの切り替えです。

プログラム例

Comm1. RxflagReceive := eventOff;

Comm1.EventMask := [evRxchar];

if not Comm1.OpenCheck then Comm1.Open;

オブジェクトインスペクタで設定してもＯＫです。

（当然の事ですが、プログラムによる指定が優先されます）

Procedure TForm1.Comm1CommReceive(Sender: TObject; Size: Cardinal);

var

Buf: pchar;

begin

Buf := AllocMem(Size + 1);             // メモリ確保します。

Comm1.Read(Buf,Size);

ここでBufの内容により必要な処理を行います。

FreeMem(Buf, Size + 1);               // メモリーの解放　メモリ確保をした場合必ず実行します。

end;

# 指定文字割り込み受信

割り込みを発生させる文字(char)を指定して、受信割り込みを発生させます。RxflagReceive

ターミネーターが決まっていて、送受信の手順も決まっている場合は、受信プログラムが容易になります。

送信　XXXXX復帰改行

受信　XXXXXXX復帰改行

送信　XXXXXXXX復帰改行

受信　XXX復帰改行

上記の様に、送信受信が必ず、交互に行われる、アプリによるハンドシェイクの場合で、最後の文字を表すターミネーターが決まっている場合は、その文字を割り込み発生文字とすれば、プログラムが容易になります。

上記例では、改行(0Ah)を割り込み発生文字として、指定すれば、良いことになります。

例　　Comm1.EventFlag := UserIn;   // ユーザー入力　Ahを指定してもかまいません。

Comm1.FlagIn := 　#10;          // 改行(0Ah)を指定　　#10 = 0Ah

Comm1.EventMask := [evRxflag,evBreak]; // evBreakは無くても可 、evRxcharは指定しません。

Comm1.RxflagReceive := eventOn;     // Receive 割り込みにRxflagを指定します。

Comm1.Open;                                  // Comm1 を　オープンします。

(eventOffの場合は、単に、CommEventを発生します、データーの受信は出来ません。)

var

InputString: string;          //グローバル変数

Procedure TForm1.Comm1CommReceive(Sender: TObject; Size: Cardinal);

var

Buf: pchar;

begin

Buf := AllocMem(Size + 1);             // メモリ確保します。

Comm1.Read(Buf,Size);

InputString := Buf;                    // pchar -> string 型変換です。

FreeMem(Buf, Size + 1);               // メモリーの解放　メモリ確保をした場合必ず実行します。

ここでInputStringの内容により必要なデーター処理します。

end;

(注)　指定文字が無い状態で、長いデーターを送られると、受信バッファーオーバーフローが発生するので注意して下さい。

# 文字指定割り込み受信

文字 V に割り込み発生文字が指定されているとします。

（注意EventMask := [evRxChar,evRxflag,evBreak];とすると、evRxflag の意味がなくなります。）

送信側データー

S******CCVCC123456　　　　14文字以上

受信時

S******CCVCC12　　　　　　通常のデバイスの場合　(約14文字、FIFOﾊﾞｯﾌｧによります)

残りは、次のＶ受信時に読み出されます。

受信時(USB)　　　　　　　　　（USBの中には、64文字設定のものもあるので注意が必要です)

S******CCVC　　　　　　　　USBデバイスの場合(Ｖを含むが、不定長)

残りは、次のＶ受信時に読み出されます。

通信速度が遅い場合、Ｖの直後で割り込み発生しますが

保障はされません。

送信側データー

S**CCVCC　　　　　　　　　　14文字以下 (受信FIFOﾊﾞｯﾌｧ以下)

受信時

S**CCVCC　　　　　　　　　　通常のデバイスの場合 (Latency timer による割り込み)

受信時(USB)　　　　　　　　　　（USBの中には、64文字設定のものもあるので注意が必要です)

S**CCVC　　　　　　　　　　　USBデバイスの場合(Ｖを含むが、不定長)

残りのCは、次のＶ受信時読み出されます。

指定文字が、送受信データーの最後で、無手順でなく、送受信ハンドシェイクである必要があります。

（送信）　　1234V

（受信）　　OKV　　　　　　//送信に対する受信応答

（送信）　　TestV　　　　　　//送信に対する受信応答があってから次のデーター送信

（受信）　　OKV　　　　　　//送信に対する受信応答

最後の文字を、ターミネーターとも呼んでいます。

通常は、0D0A(復帰改行)、0D(復帰)、0A(改行)、ETX（文末コード）等が一般的です。

指定文字は、全ての１文字コードが使用できます。

# フローコントロール

FlowControls

通信時のフローコントロール指定をします。

同期モードで、送受信可能か、どうかを、コントロールします。

現在は、非同期モードで、全てのコントロールが、False　の場合が多くなっています。

(フローコントロール無し)

Comm1.FlowControls := [cfcRtsCts,cfcXonXoff, cfcDtrDsr];

Comm1.FlowControls := [cfcRtsCts,cfcXonXoff];

Comm1.FlowControls := [cfcRtsCts];

Comm1.FlowControls := [cfcRtsCts];        // RtsCts信号線によるコントロール

Comm1.FlowControls := [cfcXonXoff];      // Xon、Xoff制御コード通信によるコントロール

Comm1.FlowControls := [cfcDtrDsr];       // DtrDsr信号線によるコントロール

Comm1.FlowControls := [];                // フローコントロール無し

Xon、Xoff制御は、バイナリーデーターの通信には使用しません。

ASCII_XON  = $11;                         // XON文字コード

ASCII_XOFF = $13;                         // XOFF文字コード

Xon、Xoff制御が、上記のバイナリーコードとなる為です。

# RS232C名前の変更

Commオブジェクトの名前(name)は、オブジェクトインスペクタ以外では基本的に変更しません。

プログラムの作成途中で、名前を変更すると、プログラムの中の、Tcommオブジェクトの名前を、全て変更する必要があります。

他のオブジェクトと名前がダブらないように、分かりやすい名前を設定しましょう。

nameは、Formに配置した順番で、自動的に、Comm1、Comm2、Comm3、と名前がふられます。

名前を変更する場合は、プログラムを編集する前に実行しましょう。

（修正は、手間が掛かりますが、後からの名前変更も可能です。）

# ポート番号の設定

Port

ポート番号は、設定のコントロールパネルからシステム、デバイスマネージャーを開いてCOMポート番号を調べて、設定します。

Ｗｉｎ９ｘ、ＭＥは、ポート番号　１～９迄

Ｗｉｎ２Ｋ、ＸＰは、ポート番号　１～２５６迄

使用できます。

Comm1.Port := 1;

Comm2.Port := 25;

Ｗｉｎ２Ｋ、ＸＰは、デバイスマネージャーで、自由に、ポート番号を変更出来ます。

（通信COMのプロパティ ポートの設定タブ 詳細設定advanced setup　で行います）

# 受信割り込み発生文字数の設定

ReceiveThreshold

COMMコンポーネントの受信割り込み文字数の設定は、通常　1　以外使用しません。

通信文字数が、完全に固定長の場合以外は使用しないでください。

固定長であっても、　1　として、ターミネーターを検出する事により、通信するほうが、正しく通信できます。

１文字に指定しても、スレッドの受信割り込みは、連続でデーターを受信した場合、数文字受信後、割り込みが発生したりします。(スレッドの受信割り込みはFIFOﾊﾞｯﾌｧによりますが、このﾊﾞｯﾌｧを１に指定すると、スレッドの割り込みが頻繁に発生し、通信速度が速い場合、データーの欠落の恐れがあります。)

スレッドの受信割り込みにより、発生した割り込み受信の文字数が、ReceiveThresholdの値と等しいか、大きいときに、コンポーネントの受信割り込みが発生します。

１文字に指定した場合、１文字を含み１文字以上受信した場合、割り込みが発生します。

３文字に指定した場合は、３文字を含み３文字以上受信した場合、割り込みが発生と解釈しましょう。

Comm1.ReceiveThreshold := 1;           //　Thresholdを１文字に設定

Comm1.ReceiveThreshold := 3;           //　Thresholdを３文字に設定

ReceiveThresholdは、通信テストの為の、ものと考えて下さい。

# タイムアウトの設定

TimeOut

通常タイムアウト設定の変更は、必要ありません。

長いデーターを連続で送信する場合は、通信速度と、文字数から、タイムアウト時間を設定してください。

ReceiveInterval　二つの文字が到着するまでの最大許容時間をミリ秒単位で指定します。

ReceiveIntervals　 MaxDWordを使用するかReceiveIntervalの値を使用するか選択します。

基本的に_MaxDWordの指定を変更する必要はありません。

ReceiveTimeOutとReceiveMultiplierの両方に対して_MaxDWordと0の組み合わせを指定した場合は、読み取り操作が直ぐに終了し、既に受信している文字を返して制御を戻します。

値の入力は、アルファベット数値の文字入力です。

入力ミスは、通信ポートオープン時にチェックされます、数値か、_MaxDWordと正しく入力する必要があります。

ReceiveInterval :=  1500;

ReceiveIntervals := _MaxDWord;        MAXDWORD         0xffffffffが指定されます。

ReceiveIntervals := UserInTime;         ReceiveInterval :=  1500;が指定されます。

ReceiveMultiplier　１バイトあたりの読み取り時間をミリ秒単位で指定します。

指定された値と、読み取りバイト数の積が計算され、ReceiveTimeOutと加算して使用されます。

現在は、転送速度が速く１バイトの送信時間が1ミリ秒以下となっています。

ReceiveTimeOut（受信用）

受信用のタイムアウト時間計算用固定部分です。

ReceiveMultiplierとReceiveTimeOutの両方に0を指定した場合は、読み取りに対してタイムアウト時間の総計が使われないことを示します。(受信タイムアウトはありません)

SendMultiplier

指定された値と、書き込みバイト数の積が計算され、SendTimeOutと加算して使用されます。

現在は、転送速度が速く１バイトの送信時間が1ミリ秒以下となっています。

SendTimeOut（送信用）

SendMultiplierとSendTimeOutの両方に0を指定した場合は、送信に対してタイムアウト時間の総計が使われないことを示します。（送信タイムアウトはありません）

Comm1.ReceiveIntervals:= _MaxDword;         MAXDWORD        0xffffffffが指定されます。

Comm1.ReceiveMultiplier := 0;  //単位は　mSec です。

Comm1.SendMultiplier := 0;      //単位は　mSec です。

Comm1.SendTimeOut := 0;         //単位は　mSec です。

Comm1.ReceiveTimeOut := 0;     //単位は　mSec です。

最近では、ＲＳ２３２Ｃを利用して、長いデーターを送受信する事は、殆どありません。

Comm1.SendTimeOut := 1000;         //単位は　mSec です。(デフォルトは1000mSec)

Comm1.ReceiveTimeOut := 1000;     //単位は　mSec です。(デフォルトは1000mSec)

MaxDWord = 0xffffffff

# パリティビットの設定

ParityBits

パリティビットは、通信エラーを検出する為のものです。

cpbEven        偶数

cpbMark        1

cpbNone        パリティ無し

cpbOdd         奇数

cpbSpace        0

送受信側で同じ設定を使用します。

Comm1. ParityBits := cpbEven;

送信１バイトデーターのＨｉビットの数が、奇数になるか、偶数になるか、或いは、パリティのビットが、ＨｉかＬｏｗかで、通信エラーを検出しますが、これで、完全とは言えません。

そこで、全ビットデーターの長さとの組み合わせ、或いは、送信データーの、加算結果を同時に送信して、受信側アプリで、確認する方法と併用する場合があります。（BCC：ブロックチェックキャラク）

パリティを設定しても、エラーチェックの設定が無ければ、無効状態となります。

# ストップビットの設定

StopBits

通信速度の誤差を吸収する為のビットデーター最後のビットで、現在は、基本クロックに水晶発信器を使用しているため、一番短い、1ビットの指定が殆どです。

csb1 csb15 csb2

Comm1.StopBits := csb1;                //1ビットに指定

Comm1.StopBits := csb15;               //1.5ビットに指定

Comm1.StopBits := csb2;                //2ビットに指定

ビットサイズ 5 Bitsとストップ ビット2の組み合わせは無効です。ビットサイズ6 Bits､ 7 Bits､ 8 Bitsとストップ ビット1.5との組み合わせも無効です。

ストップビット無しはありません。

# RS232Cデーターの受信

文字受信で、ReceiveThresholdを 1 にした場合。(基本的に 1 以外使用しません。)

相手送信データーが

123456789012345678901234567890123      数値ではなく文字です。

の場合

受信割り込みは、

12345678901234                      約14文字(FIFOバッファによる)

56789012345678                      約14文字(FIFOバッファによる)

90123                                残りの文字

となり、

送受信速度が速い場合、又は、アプリに割り込みを実行できる余裕が無い場合は

1234567890123456789012345678       約28文字

90123                                 残りの文字

となったりします。

相手送信データーが

1                                     １文字の場合

の場合

受信割り込みは、

1

となります。

RS232C_USB RS232C 変換ケーブルを使用した場合の受信割り込みは、

相手送信データーが

123456789012345678901234567890123      数値ではなく文字です。

の場合

1234

567

890123

4567

8

90123456

789012

3

となり、一定ではありません。

（注）RS232C_USB RS232C 変換ケーブルの中には、64文字設定のものもあります。

XXXXXXXXXXXXXXX･･････････････････････XX  ←　64文字目

XXXX

何文字目で割り込みを発生させるかは、デバイスによって異なるということです。

通信速度が速くなると、割り込み間隔が長くなります。

通信速度が遅い場合は、1文字受信毎に割り込みが発生したりします。

(注USB RS232C 変換ケーブルは、BREKの受信が出来ないのが普通です、送信は可能です。)

# RS232C_Ｌａｔｅｎｃｙ_Ｔｉｍｅ

Latency_Time

受信データーが連続でなく、空き時間ができた時、あるいは、送信データーが、受信割り込みの既定値数ではなく、端数で終了した時に、受信割り込みを発生する、待ち時間です。

これより、短い時間で、データーを受信した場合は、連続データーとみなされます。

受信割り込みの、既定値数は、一般的に、変更は不可です。

Latency Time は、デバイスにより変更可能なものもあります。

変更は、デバイスマネージャーで変更するのが一般的です。

割り込み発生文字数の既定値は、RS232Cデバイスによって違うので注意してください。

ＦＩＦＯﾊﾞｯﾌｧを参照してください。

又、通信速度が速い場合、既定値で割り込みを実行できない場合があるので注意が必要です。

Latency Timeが変更できる場合で、通信速度が速い場合は、時間を短く、遅い場合は、長く設定したほうが良いでしょう。

通信速度が速い場合は、XONXOFFフローコントロールを使用するか、適度に、データーを区切って、割り込み受信実行時間を作ってあげるのも良いでしょう。

（Latency Timeは、デバイスマネージャー通信COMのプロパティ ポートの設定タブ 詳細設定advanced setup　で行いますが、通常のRS232Cでは、有りません。

RS232Cデバイスのメーカーが、特別にドライバーと、セットアップ用ソフトを用意している場合に限られます。）

# データーの送信

Write(const Buffer; Size: integer);//Byte　or　char 単位送信　サイズ指定

例　１バイト送信

var

Dbyte:  Pbyte;

begin

Comm1.Open;

Dbyte := 127;

Comm1.Write(Dbyte,1);

Comm1.Close;

end;

例　char　送信

var

P:PChar;

begin

P :='Hello world!';

Comm1.Write(P,length(P));

end;

var

Buf:  string;

begin

Buf := 'abcdefghijk';

Write(Pchar(Buf)^, Length(S));                     // 送信処理

end;

SendString

SendString(S: string);             //ストリング送信

例　var

S:  string;

begin

S := 'ABCD';

Comm1.SendString(S);

end;

SendSpace;                //送信バッファ空き容量調査

例　var

Freesize:  integer;

begin

Freesize := Comm1.SendSpace;

end;

送信の完了待ち指定を参照してください。

# 他の割り込みのルーチンの影響

本コンポーネントのRS232Cのデーターの受信は、スレッド(ＣＰＵメイン並列プロセスルーチン)による、受信割り込みを使用しますが、割り込みの実行は、ソフトウェア割り込みとなり、通常の割り込みを使用します、PS2マウスを、連続で移動した場合、特に、通信速度が速い場合、ソフトウェア割り込みの実行が出来なくなり、受信データーの一部を失うことがあります。

XonXoffフローコントロールの使用、データーの送受信を、データーを短く区切って行う事により、防ぐ必要が有ります。

データーの受信処理は、ＣＰＵの処理能力によっても、大きく左右されますし、連続データーの長さにも大きく左右されます。

特に、通信に115.2k bps　以上を使用すると、データー欠落の発生の可能性がありますが、最新のパソコンでは、CPUの処理能力が、飛躍的に大きくなっているので、余り心配する必要は無いでしょう。

特に問題となるのは、画面表示用の、グラフィックコントロールで、画面のサイズが大きくなっているため、高速グラフィックボードを持たない場合は、ＣＰＵの負担が大きくなり、高速通信時、割り込みの実行時間が取れなくなる場合があることです。

実行速度を速くする為には、複数のＣＰＵを使用できる、WIN2K,WINXP以降を使用する必要があります。

その場合、当然、ＣＰＵが複数個のシステムが必要です。

通常は、スレッドの数として、１６個程度が限度です、スレッドの数が多くなれば、その分、全体的なパーフォマンスが低下します。

# 割り込みの使用

Procedure TForm.Comm1CommEvent(Sender: TObject;EventMask: TCommEventMask);

begin

if evBreak in EventMask then

begin

ここにブレーク受信時の実行文が入ります。

end;

end;

CommEvent割り込みが発生するのは、

evRxflag, evCts, evDsr, evRlsd, evBreak, evRing

CommEvent割り込みが発生しないのは、

evRxchar, evTxempty, evErr

上記三つは、専用の割り込みルーチンがある為CommEvent割り込みは発生しません。

evRxchar　　　文字受信イベント

evRxflag 　　　イベント文字の受信

evTxEmpty　　送信バッファが空

evCts 　　　　CTS信号の変化

evDsr 　　　　DSR信号の変化

evRlsd　　　　RLSD(CD)信号の変化

evBreak 　　　ブレークの検出

evErr 　　　　回線状態エラー（CE_BREAK , CE_FRAME, CE_OVERRUN, and CE_RXPARITY等）

evRing　　　　電話が掛かってきた

ブレークを検出する場合は、CE_BREAKの検出ルーチンを別途設定してください。

evErrによるCommErrEvnt使用時はCommEventにBreak受信よる割り込みは発生しません、注意してください。

例

if (ErrorCode and CE_BREAK)    <> 0 then  **********;

# ＤＳＲ信号の取得

DsrState

相手通信デバイスの、受信可能信号の取得、一般的にはモデムとＲＳ２３２Ｃ間ですが、ＲＳ２３２Ｃ間でも、相手機器が通信可能であるかどうかを取得する場合に使用します。

相手ＤＴＲ信号と、接続されている必要があります。

ver

DsrIn: Boorean;

begin

DsrIn := Comm1.DsrState;

If DsrIn then Comm1.SendString('本日は晴天なり');   //DsrIn　がTrue なら、送信

end;

if Comm1DsrState then Comm1.SendString('本日は晴天なり')

# 送信空き容量の取得

SendSpace;                //送信バッファ空き容量調査

例　var

Freesize:  integer;

begin

Freesize := Comm1.SendSpace;

end;

# 送信ﾊﾞｯﾌｧ空割り込み

データーの送信時、送信バッファが空になったときの割り込みを使用すれば、連続データーを容易に送信する事が出来ます。

送信バッファからFIFOバッファに最後のデーターを送った時点で、送信バッファからの割り込みが発生します。

例

var

SendNo: integer;

SendData: string;

procedure TForm.startsend;

begin

SendNo := 1;　　　　　　　　　　//  送信空割り込み時の送信制御

Comm1SendString('Test'); 　//送信の開始

end;

procedure TForm.Comm1CommTransmit(Sender: TObject; Size: Cardinal);

begin

Case SendNo of

2　: begin

Form.Comm1SendString('Test');

SendNo := 0;　　　　//Case文よる実行防止

end;

1　: begin

SendData := 'ABCDF＊＊＊＊' + #13#10;

Form.Comm1SendString(SendData);

inc(SendNo);

end;

end;　　　　　　　　　　　//caseEnd

end;

# 送信の完了待ち指定

送信時、書き込み完了をしてから、アプリケーションに実行を戻す場合は、

Comm1. CommWaitFors := [waitWrite];　を指定します。

（指定は、RS232CデバイスをＯＰＥＮする前に指定する必要があります。)

書き込みが完了しない限り、Comm1.Write(const Buffer:,Size: integer);の、ルーチンから戻りません。

データー長が、FIFOバッファの空き内であれば、即戻ります。

書き込み時に、タイムアウト時間より長くなった場合は、完了を待たず戻ります。

その場合は、タイムアウト時間を長くしてください。

タイムアウトの時間を設定してあれば、その時間で終了し、タイムアウトエラーを発生します。

OutQueueの書き込みバッファを有効に利用したい場合は、プロパティwaitWrite　をFasleにするか

Comm1.CommWaitFors := []; 　　　又は　Comm1.CommWaitFors := [waitRead];　読み出しのみを指定します。

Comm1.SendString(S:string);を使用してもComm1.Write(Buffer,Size);を使用するため、同じ動作となります。

(Win9x,MEの場合は、次のデーターを書き込むのは、必ず、書き込みバッファが空になってから次のデーターを書き込んでください、OnCommTransmit、Comm.RemainSizeを利用して下さい。

バッファの空き容量確認で書き込みを行うと、データーが正しく書き込まれないことがあります。

waitWriteがTrueであれば、問題ありません。)

確実に、送信するためには、waitWriteを指定します。

送信速度が遅く、待ち時間が長い場合は、waitWriteを指定せず、バッファに書き込まれたら、直ぐに制御が戻るようにする事が出来ます。

その場合、プログラムを終了する時に、書き込みデーターが残っている場合があります、未送信データーが無くなってからプログラムを終了しましょう。

例

指定無し

Comm1.CommWaitFors := [];　又は　Comm1.CommWaitFors := [waitRead];

Procedure Form1.FormCloseQuery(Sender: TObject;var CanClose: Boolean);

begin

if (Comm1. RemainSize) > 0 then

CanClose:= False   //書き込みが済んでなかったら、閉じない。

end;

指定有り

Comm1.CommWaitFors := [waitWrite];

Comm1.CommWaitFors := [waitRead, waitWrite];の様に、読み取り側の指定も同時に出来ます。

送信ﾊﾞｯﾌｧ残り容量調査

受信の完了待ち指定を参照してください。

# 受信の完了待ち指定

受信時、受信読み込み完了を確認してから、アプリケーションに戻る場合は、

Comm1. CommWaitFors := [waitRead]; を指定します。

指定は、RS232CデバイスをＯＰＥＮする前に指定する必要があります。

受信読み込みが完了しない限り、

Comm1.Read(Buffer:Pchar,Size: integer);の、ルーチンから戻りません。

タイムアウトの時間を設定してあれば、その時間で終了し、タイムアウトエラーを発生します。

確実に、受信するためには、waitReadを指定します。

割り込みを使用して受信する場合は、既に読み込まれたサイズ指定で、読み込む為、待ち時間はありません。

割り込みを使用せず、直接、サイズ指定で、読み込みを実行し、受信データーが指定サイズより少ない場合、読み込みの待ちが発生します。

読み込みに、タイムアウト時間より長くなった場合は、完了を待たず戻ります。

readWaitを使用しない場合は、受信データーがあるかどうか、確認し、ある場合は、その受信データーの数を調べて、読み込む必要があります。

procedure TForm1.Button10Click(Sender: TObject);

var

Buff: pchar;

size: integer;

begin

size := Comm1.ReceiveSize;

if size = 0 then exit;

buff := Allocmem(size + 1);

Comm1.Read(Buff,size);

TT := Buff;

Edit1.Text := TT;

freemem(Buff,size +1);

end;

指定無し

Comm1.CommWaitFors := [];　又は　Comm1.CommWaitFors := [waitWrite];

指定有り

Comm1.CommWaitFors := [waitRead];

Comm1.CommWaitFors := [waitRead,waitWrite]の様に、読み取り側の指定も同時に出来ます。

送信の完了待ち指定を参照してください。

# TCommBaudRated

TCommBaudRated=(bps___110,bps___300,bps___600,bps__1200,bps__2400,bps__4800,bps__9600,bps_14400,bps_19200,bps_38400,bps_56000,bps_57600,bps115200,bps128000,bps230400,bps256000,User_BaudRate);

bps___110

bps___300

bps___600

bps__1200

bps__2400

bps__4800

bps__9600

bps_14400

bps_19200

bps_38400

bps_56000

bps_57600

bps115200

bps128000

bps230400

bps256000

User_BaudRate　　　　　　　BaudRatedの入力値使用の指定

通信速度の設定を参照してください。

# TCommParityBits

TCommParityBits = (cpbNone, cpbOdd, cpbEven, cpbMark, cpbSpace);

c cpbNone		パリティ無し

cpbOdd		奇数

cpbEven		偶数

cpbMark		マーク(1)

cpbSpace	スペース(0)

パリティビットの設定を参照してください。

# TCommByteSize

TCommByteSize = (cbs4, cbs5, cbs6, cbs7, cbs8);

cbs4		４ビット

cbs5		５ビット

cbs6		６ビット

cbs7		７ビット

cbs8		８ビット

バイトサイズの設定を参照してください。

# TCommStopBits

TCommStopBits = (csb1, csb15, csb2);

csb1		ストップビット　１

csb15		ストップビット　１．５

csb2		ストップビット　２

ストップビットの設定を参照してください。

# TCommFlowControls

TCommFlowControls = set of TCommFlowControl

TCommFlowControl = (cfcDtrDsr,fcRtsCts,cfcXonXoff)

CommプロパティFlowControl で選択指定します。

フローコントロールを参照してください。

# TCommEventMask

TCommEventMask = set of TCommEvents;

TCommEvent = (evRxchar, evRxflag, evTxempty, evCts, evDsr, evRlsd, evBreak, evErr, evRing);

evRxchar       文字受信イベント	evRxflag        イベント文字の受信

evTxempty      送信バッファが空	evCts           CTS信号の変化

evDsr           DSR信号の変化	evRlsd          RLSD(CD)信号の変化

evBreak        ブレークの検出	evErr           回線状態エラー

evRing          電話が掛かってきた

CommプロパティEventMask で選択指定します。

割り込みの使用を参照してください。

# TCommErrCheck

TCommErrCheck = (ShowOn, ShowOff);

ShowOn		エラーメッセージ表示	ShowOff		表示無し

CommプロパティReadErrShow で指定します。

受信エラーの確認を参照してください。

# TCommEventChar

TCommEventChar = (Null, Ah, Dh, UserIn);

Nul             イベント指定文字　#0

Ah              イベント指定文字　#10　改行

Dh              イベント指定文字　#13　復帰

UserIn          イベント指定文字　ユーザー指定文字

CommプロパティEventFlag で指定します。

指定文字割り込み受信を参照してください。

# TCommEvChrDoRev

TCommEvChrDoRev = (eventOff, eventOn);

eventOff           イベント指定文字受信による受信割り込み　ＯＦＦ

eventOn           イベント指定文字受信による受信割り込み　ＯＮ

eventOnは、OnCommReceiveを使用する。

CommプロパティRxflagReceive で指定します。

procedure TForm1.Comm1CommReceive(Sender: TObject; Size: Cardinal);   //割り込み実行ルーチン

指定文字割り込み受信を参照してください。

# TCommWaitFors

TCommWaitFors = set of TCommWaitFor;

TCommWaitFor = (waitWrite, waitRead);

waitWrite    送信時送信終了後戻り指定

waitRead     受信時受信終了後戻り指定

timeoutはwaitWrite,waitReadがtrueの時で、CTS/RTS又は、Xon/Xoffフローコントロール時のみ、発生します。

受信の完了待ち指定

送信の完了待ち指定を参照してください。

# 受信データーサイズの取得

データー受信時のバッファ内データーのサイズを取得する為には、ReceiveSizeを使用します。

当然CommデバイスがOpen状態である必要があります。

通常は、割り込み受信を使用するので、受信サイズの取得はしません。

受信割り込みは、受信サイズを持ってきます。

プログラム例

var

Instring:  string;

Procedure CommRead;

var

Size: Cardinal;

Buf: PChar;

begin

Size := Comm1.ReceiveSize;

if Size > 0 then

begin

Buf := AllocMem(Size + 1);

Comm1.Read(Buf,Size);

Instring := Buf;

Freemem(Buf, Size + 1);

end;

end;

RS232C受信の完了待ち指定を参照してください。

# ＦＩＦＯバッファ

COMポートには、読み出し書き込み用として、通信コンポーネントで設定している、バッファ以外に、デバイス側で用意している、First-In First-Out（先入れ先出し）のバッファが設定されています。

Ｗｉｎｄｏｗｓでは、読み出し側 1～14バイト　送信側 1～16バイト迄、調整可能となっていますが、デバイスにより、固定のものもあります。

バッファとしては、通信コンポーネントで設定するものと、デバイス側のFIFOバッファの二重に設定されることになります。

FIFOバッファは、デバイスのハードが使用するものと考えたほうが良いでしょう。

読み出し時は、FIFOバッファに一旦読み出され、それがいっぱいになると、通常のバッファに転送され、読み出し割り込みを設定していると、読み出し割り込みが発生します。

もし、端数が生じた場合は、Latency Time 後　読み出し割り込みが発生します。

アプリケーションの実行に余裕が無く、割り込みの実行が出来ない場合は、通常のバッファに蓄積されます。

FIFOバッファの設定値は、デバイスマネージャー　ポート　通信ポート(COMx)のプロパティ　ポートの設定　詳細設定で行います。

FIFOバッファを変更した場合は、ＰＣを再起動しないと変更が有効になりません。

USB_RS232C変換ケーブルでは、独自に設定されていて、変更出来ないもの、変更しても動作上変わらないものがあります。

送信用は、デバイスが自動的に転送するため、割り込みはありません。

あるのは、バッファが空になったときの割り込み発生です。

データーの受信

データー受信イベント

Ｌａｔｅｎｃｙ_Ｔｉｍｅを参照してください。

# RS232C送信ﾊﾞｯﾌｧ残り容量調査

Comm.RemainSize

RemainSizeは、送信バッファに残りサイズを返します。

waitWriteをFalseに設定して、プログラムを終了させる場合は、RemainSizeが0になるのを確認して終了させます。

Procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject;var CanClose: Boolean);

begin

if (Comm1.RemainSize) > 0 then

CanClose:= False   //書き込みが済んでなかったら、閉じない。

end;

procedure TForm1.CloseBtnClick(Sender: TObject);

begin

repeat

Application.ProcessMessages;

until Comm1. RemainSize =  0;                    //　送信バッファが空になるのを待つ

if Comm1.OpenCheck  then Comm1.Cloos;  //　通信ポートオープンしていたらクローズ

end;

waitWriteがFalseの場合でも送信用FIFOバッファに、データーが存在する場合は、Close コマンドを実行しても、FIFOバッファが空になるまで、Closeされません。

COMMコンポーネントが、確保したバッファの内容は、Closeと同時に破棄されます。

送信の完了待ち指定を参照してください。

# 通信ポートのオープン確認

OpenCheck: Boolean;                          // COMM Open確認

OpenCheckは、ポートをオープンしていたら、True していなければ Falseを返します。

例

if Comm1.OpenCheck  then Comm1.Cloos;  //　通信ポートオープンしていたらクローズ

if  not Comm1.OpenCheck  then Comm1.Open;  //　通信ポートクローズしていたらOpen

if Comm1.OpenCheck  then Comm1.SendSring('本日は晴天なり');  //　通信ポートオープンしていたら送信

ポートオープン時Comm1.Openで、エラーが無ければ、Openフラグを立てるようにすれば、必要ないのですが、Commコンポーネントが、OPENフラグを返すのが、一番確実です。

# Windows Handleの取得

Windows API を使用して、直接コントロールしたい場合は、Windows Handle　を取得する必要があります。

var

commHandle : THandale;

begin

if Comm1.OpenCheck  then commHandle := Comm1.Handle;

****************

end;

Windows Handleを取得する為には、Comm1 がOPEN 状態である必要があります。

# CommErrEvent

エラー割り込み(evErr)を使用して、エラーを内容を表示確認する為の例です

var

msg: string;

ShowOff　evErr で、通常のCommErrEvnt　例

procedure TForm1.Comm1CommErrEvent(Sender: TObject; ErrCode: Cardinal);

begin

ErrDisp(ErrCode);

end;

procedure TForm1.ErrDisp( ErrCode: Cardinal);

begin

msg := '';

if (ErrorCode and CE_RXOVER)   <> 0 then msg :=       '受信バッファオーバーフロー, ';

if (ErrorCode and CE_OVERRUN)  <> 0 then msg := msg + '受信オーバーラン, ';

if (ErrorCode and CE_RXPARITY) <> 0 then msg := msg + '受信パリティエラー, ';

if (ErrorCode and CE_FRAME)    <> 0 then msg := msg + '受信フレーミングエラー, ';

if (ErrorCode and CE_BREAK)    <> 0 then msg := msg + 'ブレーク検出, ';

if (ErrorCode and CE_TXFULL)   <> 0 then msg := msg + '送信バッファフル, ';

if (ErrorCode and CE_IOE)      <> 0 then msg := msg + 'Ｉ／Ｏデバイスエラー, ';

if (ErrorCode and CE_MODE)     <> 0 then msg := msg + '指定モード無し, ';

if (FErrorCode and CE_SENDTIMOEUT) <> 0 then msg := msg + '送信タイムアウト, ';

if (FErrorCode and CE_READTIMOEUT) <> 0 then msg := msg + '受信タイムアウト, ';

{

*******   Win95 only parallel device  *********

if (ErrorCode and CE_PTO) <> 0 then      msg := msg + 'LPTx TimeOut, ';

if (ErrorCode and CE_DNS) <> 0 then      msg := msg + 'LPTx Device Not Selected, ';

if (ErrorCode and CE_OOP) <> 0 then      msg := msg + 'LPTx Out-Of-Paper, ';

}

if msg = '' then msg := 'Unknown error'

else msg := Copy(msg, 1, Length(msg) - 2);  // -2 は最後の　', '

Application.MessageBox(@msg'Look',MB_OK);

end;

ブレークを検出する場合は、CE_BREAKの検出ルーチンを別途設定してください。

例

if (ErrorCode and CE_BREAK)    <> 0 then  **********;

evErrによるCommErrEvnt使用時はCommEventにBreak受信よる割り込みは発生しません、注意してください。

evErr、CommErrEvnt使用時は、CommErrEvnt内で、CE_BREAKを検出してください。